Fontana Cédric

Il est absolument nécessaire de posséder une disquette système, car c'est le seul moyen de pouvoir redémarrer l'ordinateur en cas de défectuosité du MBR si votre ordinateur ne vous permet pas de booter sur le CD-ROM !. Comment créer sa disquette d'amorçage?. Sous MS-DOS. Insérer une disquette déprotégée vierge dans le lecteur a: Il suffit ensuite de taper la commande: format a: /s L'argument /s signifie "copier les fichiers système" Sous Windows 95/98. Insérer une disquette déprotégée vierge dans le lecteur a: Allez ensuite dans: Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Ajout Suppression de programmes / Disquette de démarrage Puis cliquez créer une disquette de démarrage Sous Windows 2000. Pour créer une disquette de réparation d'urgence sous Windows 2000 cliquez sur Démarrer > Programmes > Accessoires > Outils système > Sauvegarde. Sous l'onglet Général, cliquez sur le bouton Création d'une disquette de réparation d'urgence. Lorsque vous y êtes invité, insérez une disquette vierge et formatée de 1,44 Mo dans le lecteur de disquette, puis cliquez sur OK. Une fois le processus terminé, retirez la disquette, écrivez « Disquette de réparation d'urgence » sur l'étiquette et conservez-la en lieu sûr. Pour restaurer les paramètres à partir de la disquette de réparation, vous devez disposer de votre CD-ROM Windows 2000, des disquettes d'installation de Windows 2000 et de la disquette de réparation d'urgence. Pendant le processus de restauration, vous pouvez appuyer sur F1 pour obtenir des informations supplémentaires sur les options. Sous Windows XP. Insérer une disquette déprotégée vierge dans le lecteur a: Allez ensuite dans: Poste de travail Puis cliquez avec le bouton droit sur Formater, puis choisissez l'option Créer une disquette de démarrage MS-DOS. Il est essentiel de protéger la disquette boot en écriture juste après l'avoir créée pour s'assurer qu'aucun virus ne l'aura contaminé d'ici le moment où vous en aurez besoin pour redémarrer votre ordinateur.. Que faire de sa disquette?. La disquette BOOT ne vous servira qu'à pouvoir réamorcer votre ordinateur sous MS-DOS après un plantage. Pour qu'elle soit "valable" il faut: - Que la disquette BOOT ne soit pas infectée par un virus - Avoir un antivirus sur disquette (qui fonctionne sous DOS) - Avoir protégé la disquette en écriture pour qu'aucun virus ne puisse y trouver refuge après que vous ayez passé l'antivirus - Les disques d'installation de votre système d'exploitation (si c'est un CD-ROM il faudra veiller à ce que les drivers de votre CD-ROM soient chargés lorsque vous bootez sur la disquette!)